Редакция от 31 мар 2020

Топ-5 вопросов по СИЗ при коронавирусе

|  | Татьяна Гололобова, д.м.н., заместитель директора ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора, г. Москва. |
| --- | --- |

Наш эксперт Татьяна Гололобова, д.м.н., заместитель директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, ответила на самые популярные вопросы по использованию СИЗ во время пандемии коронавируса.

Как часто нужно менять одноразовые комбинезоны

Комплект надевают до входа в очаг инфекционного заболевания в определенной последовательности. Необходимо тщательно расправлять костюм, чтобы удобно было в нем работать в течение 3-4 часов.

Противочумный костюм снимают и обеззараживают после работы. Для направления в дезкамеру помещают в камерные мешки.

Как обеззараживать костюм?

Дезинфицировать противочумный костюм можно при следующих режимах:

- паровой стерилизатор: водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+2°С - 45 минут.

- 1% раствор Хлорамина Б - 120 минут;

- 3% раствор Хлорамина Б - 30 минут;

- 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства - 120 минут.

При неизвестном биологическом агенте защитную одежду (костюмы) обеззараживают:

- водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+2°С - 90 минут;

- кипячение 2% раствор кальцинированной соды - 60 минут;

- замачивание в дезинфицирующем растворе с последующей стиркой и полосканием 1% активированный раствор Хлорамина Б - 120 минут на 5 л/кг сухой защитной одежды;

- 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50°С - 60 минут;

- 3% по ПВ раствор ПВК при температуре 50°С - 45 минут;

- 3% по ПВ раствор ПВК - 120 минут.

Сколько слоев марли должно быть в медицинской маске?

Персонал должен работать в масках из четырех слоев марли или в респираторах. Маски меняют через четыре часа, респираторы – ежедневно. После использования их обеззараживают и утилизируют.

Маски и респираторы обеззараживают способом погружения в раствор одного из дезинфицирующих средств («Временная Инструкция по организации и проведению дезинфекционных мероприятий при синдроме острого респираторного заболевания ("Атипичная пневмония", SARS)»).

Как сделать марлевую маску, смотрите в инструкции.

Как правильно носить ватно-марлевую повязку ?

Чтобы марлевое изделие послужило профилактикой вирусных заболеваний, нужно знать, как правильно её надевать и носить. При правильном использовании это доступное средство может надежно защитить от микробов.

Завязывать её нужно плотно, но не слишком туго, чтобы не было дискомфорта. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Верхние концы подвязки завязывают на затылке, нижние – на темени.

Если находитесь на работе или в других общественных местах, повязка меняется раз в 2 часа, иначе бактерии будут на ней скапливаться. Если во время эпидемии пребываете дома или на улице, повязку можно менять раз в 3-4 часа.

Как обеззараживать маски?

Обеззараживать марлевые повязки возможно: 1% раствор Хлорамина Б - 120 минут; 3% раствор Хлорамина Б - 30 минут; 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства - 120 минут.

После обеззараживания можно стирать, а после сушки – прогладить утюгом.

Как использовать респираторы?

Крайне важно ознакомиться и тщательно каждый раз выполнять требования инструкции по правильному надеванию респиратора. Она в текстовом или графическом виде всегда находится на упаковке респиратора или во вкладыше.

После каждого надевания респиратора перед входом в зону высокого риска инфицирования необходимо проводить его проверку на утечку: сделать 2–3 форсированных вдоха-выдоха, при этом убедиться, что отсутствует подсос и выход воздуха по краям респиратора, а на вдохе респиратор плотно прижимается к лицу без утечки воздуха по краям. Если при этом выявлена утечка воздуха под полумаску, нужно проверить правильность надевания респиратора, повторно надеть его.

Длительность использования респиратора в течение рабочего дня ограничена только гигиеническими соображениями (необходимость приема пищи, появление избыточной влажности под полумаской в жаркую погоду и т.п.), поскольку эффективность фильтрации со временем только повышается при условии, что респиратор не поврежден и хорошо прилегает к лицу.

Безопасное снятие респиратора необходимо для исключения риска инфицирования с наружной поверхности респиратора в результате ее контакта с кожей в случае, если она контаминирована инфицированными биологическими жидкостями. Респиратор снимают в перчатках за резинки, не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора.

Утилизация использованных респираторов проводится в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса В.

© Материал из Справочной системы «Главный врач»
https://vip.1glv.ru
Дата копирования: 10.04.2020